Documentación Técnica - Proyecto 5

CPU, Memory y Computer - Organización y Arquitectura de Computadores - Universidad EAFIT

Integrantes: Juan Esteban Grisales Restrepo-Jerónimo Gutiérrez Gutiérrez

# 1. Introducción

Este documento describe los tres componentes de hardware desarrollados para el Proyecto 5, que integran todo lo construido en los proyectos anteriores (compuertas, ALU, registros y memoria RAM) en un computador Hack funcional: Memory.hdl (espacio de memoria completo), CPU.hdl (unidad central de procesamiento) y Computer.hdl (integración de ROM, CPU y Memory). Para cada componente se presenta el objetivo, las decisiones de diseño, el código fuente y la forma de probarlo en el Hardware Simulator.

# 2. Herramienta utilizada: Hardware Simulator (Nand2Tetris Web IDE)

Los tres chips se verifican con el Hardware Simulator del IDE web oficial de Nand2Tetris, disponible en https://nand2tetris.github.io/web-ide/chip (también accesible desde el primer ícono, con forma de chip, en la barra superior del IDE). Pasos para probar cualquiera de los componentes:

Abrir https://nand2tetris.github.io/web-ide/chip en el navegador.

En el panel HDL (arriba), hacer clic en el ícono de carpeta amarilla, luego en "Select local file" y elegir el .hdl a probar (por ejemplo Memory.hdl, desde proyecto05/HDL).

En la barra "Test" (parte inferior), hacer clic en su propio ícono de carpeta, luego en "Select local file" y elegir el .tst correspondiente (por ejemplo Memory.tst, desde proyecto05/TESTS).

Si no encuentra el archivo de comparación automáticamente, ir a la pestaña "Compare File", ícono de carpeta, "Select local file", y elegir el .cmp correspondiente.

Presionar el botón de doble flecha (Run) para ejecutar todo el script de una vez, o la flecha simple (Step) para avanzar y observar cómo cambian las señales internas.

Revisar la pestaña "Diff Table": vacía significa que todos los valores coincidieron (prueba exitosa); cada fila que aparezca ahí señala un valor que no coincidió con el esperado.

A diferencia del programa de escritorio clásico, el IDE web no requiere que el .hdl y el .tst estén en la misma carpeta: "Select local file" selecciona cada archivo de forma independiente desde el disco. Los .tst de Computer (ComputerAdd.tst, ComputerMax.tst, ComputerRect.tst) además piden su .hack correspondiente (Add.hack, Max.hack, Rect.hack); se carga de la misma forma, con "Select local file" desde proyecto05/TESTS.

Nota: Memory.hdl y CPU.hdl dependen de chips ya construidos en proyectos anteriores (RAM16K, Screen, Keyboard, ALU, ARegister, DRegister, PC, Mux16, etc.). Si el simulador no los encuentra automáticamente, también se cargan con "Select local file" desde las carpetas HDL de proyecto01/02/03

# 3. Memory.hdl

## Objetivo

Implementar el espacio de memoria completo de la máquina Hack: acceso de lectura y escritura a la RAM de 16K palabras, a la memoria mapeada de pantalla (Screen) y al registro del teclado (Keyboard), todo bajo una única interfaz de 15 bits de dirección.

## Diseño: mapa de memoria

| Rango de direcciones | address[14] | address[13] | Componente |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 - 8191 | 0 | 0 | RAM (mitad inferior) |
| 8192 - 16383 | 0 | 1 | RAM (mitad superior) |
| 16384 - 24575 | 1 | 0 | Screen (pantalla) |
| 24576 | 1 | 1 | Keyboard (una sola palabra) |

La decisión de diseño usa DMux4Way / Mux4Way16 sobre address[13..14] para decodificar en un solo paso las cuatro regiones. Las dos salidas que corresponden a RAM (sel=00 y sel=01) se combinan con un Or para habilitar la escritura en RAM16K sin importar cuál de las dos mitades se esté direccionando (RAM16K ya resuelve internamente con address[0..13] cuál de sus 16K posiciones usar). Para Screen se usan los 13 bits bajos de dirección (8K posiciones) y para Keyboard no se necesita dirección: es un único registro de solo lectura.

## Código fuente

CHIP Memory { IN in[16], load, address[15]; OUT out[16]; PARTS: // Seleccionar destino de escritura: 00/01->RAM, 10->Screen, 11->KBD DMux4Way(in=load, sel=address[13..14], a=loadRAM1, b=loadRAM2, c=loadScreen, d=loadKBD); Or(a=loadRAM1, b=loadRAM2, out=loadRAM); // modulos RAM16K(in=in, load=loadRAM, address=address[0..13], out=outRAM); Screen(in=in, load=loadScreen, address=address[0..12], out=outScreen); Keyboard(out=outKBD); // multiplexar salidas de lectura Mux4Way16(a=outRAM, b=outRAM, c=outScreen, d=outKBD, sel=address[13..14], out=out); }

## Prueba

Se verifica con Memory.tst / Memory.cmp (proyecto05/TESTS), que escribe y lee valores en direcciones representativas de RAM baja, RAM alta y Screen, y confirma que escribir en una región no afecta a las demás.

# 4. CPU.hdl

## Objetivo

Construir la unidad central de procesamiento de la máquina Hack: decodifica cada instrucción de 16 bits (tipo A o tipo C), ejecuta la operación correspondiente en la ALU, actualiza los registros A y D, decide si escribir en memoria, y calcula la dirección de la siguiente instrucción (con o sin salto).

## Diseño: formato de instrucción tipo C

| Bit(s) | Nombre | Significado |
| --- | --- | --- |
| 15 | op | 1 = instrucción C. (Si es 0, es instrucción A y los bits 0-14 son una constante para cargar en A.) |
| 12 | a | 0 = la ALU usa el registro A como segundo operando; 1 = usa M (RAM[A]). |
| 11-6 | c1..c6 (zx nx zy ny f no) | Bits de control de la ALU: definen la operación a calcular. |
| 5 | d1 | Destino: si es 1, el resultado de la ALU se guarda en A. |
| 4 | d2 | Destino: si es 1, el resultado de la ALU se guarda en D. |
| 3 | d3 | Destino: si es 1, el resultado de la ALU se escribe en M (RAM[A]). |
| 2 | j1 | Salto si el resultado de la ALU es negativo. |
| 1 | j2 | Salto si el resultado de la ALU es cero. |
| 0 | j3 | Salto si el resultado de la ALU es positivo. |

El diseño calcula isA / isC a partir del bit 15, usa esos bits de destino (d1, d2, d3) para decidir qué registros y memoria actualizar, y combina j1/j2/j3 con las banderas ng y zr de la ALU para decidir si el PC debe saltar a la dirección guardada en A o simplemente incrementarse.

## Código fuente

CHIP CPU { IN inM[16], instruction[16], reset; OUT outM[16], writeM, addressM[15], pc[15]; PARTS: // decodificacion de tipo de instruccion Not(in=instruction[15], out=isA); Not(in=isA, out=isC); // carga del registro A And(a=isC, b=instruction[5], out=ALUtoA); Mux16(a=instruction, b=outALU, sel=ALUtoA, out=inA); Or(a=isA, b=ALUtoA, out=loadA); ARegister(in=inA, load=loadA, out=outA, out[0..14]=addressM); // mux para entrada Y de la ALU (registro A vs inM) And(a=isC, b=instruction[12], out=selM); Mux16(a=outA, b=inM, sel=selM, out=inAM); // carga del registro D And(a=isC, b=instruction[4], out=loadD); DRegister(in=outALU, load=loadD, out=outD); // ejecucion de la ALU ALU(x=outD, y=inAM, zx=instruction[11], nx=instruction[10], zy=instruction[9], ny=instruction[8], f=instruction[7], no=instruction[6], out=outALU, out=outM, zr=zr, ng=ng); // escritura en M And(a=isC, b=instruction[3], out=writeM); // logica de salto And(a=instruction[2], b=ng, out=jLT); And(a=instruction[1], b=zr, out=jEQ); Or(a=ng, b=zr, out=ngzr); Not(in=ngzr, out=pos); And(a=instruction[0], b=pos, out=jGT); Or(a=jLT, b=jEQ, out=jLE); Or(a=jLE, b=jGT, out=jmpCondition); And(a=isC, b=jmpCondition, out=doJump); Not(in=doJump, out=noJump); // contador del programa PC(in=outA, load=doJump, inc=noJump, reset=reset, out[0..14]=pc); }

## Prueba

Se verifica con CPU.tst / CPU.cmp, que prueba instrucciones A y C por separado inyectando valores directamente en instruction e inM; y con CPU-external.tst / CPU-external.cmp, que prueba la CPU corriendo un programa ya ensamblado más realista.

# 5. Computer.hdl

## Objetivo

Integrar la ROM de instrucciones, la CPU y la Memory en un computador Hack completo y ejecutable: dado un programa cargado en la ROM, el computador lo ejecuta instrucción por instrucción de forma autónoma.

## Diseño

La ROM32K entrega la instrucción apuntada por el program counter (pc) de la CPU. La CPU procesa esa instrucción y produce outM, writeM y addressM, que alimentan a Memory para leer o escribir un valor; el valor leído (inM) vuelve a la CPU para el siguiente ciclo. Este lazo ROM -> CPU -> Memory -> CPU es exactamente el ciclo de instrucción de la arquitectura Hack.

## Código fuente

CHIP Computer { IN reset; PARTS: ROM32K(address=pc, out=instruction); CPU(inM=inM, instruction=instruction, reset=reset, outM=outM, writeM=writeM, addressM=addressM, pc=pc); Memory(in=outM, load=writeM, address=addressM, out=inM); }

## Prueba

Se verifica cargando un programa .hack ya ensamblado en la ROM y corriendo el computador varios ciclos de reloj, comprobando el resultado final en memoria: ComputerAdd.tst (con Add.hack) suma dos constantes; ComputerMax.tst (con Max.hack) calcula el máximo de RAM[0] y RAM[1]; ComputerRect.tst (con Rect.hack) dibuja un rectángulo en pantalla.

# 6. Conclusiones

Los tres componentes completan la arquitectura Hack: Memory unifica el acceso a RAM, pantalla y teclado bajo un solo espacio de direcciones; CPU decodifica y ejecuta instrucciones A y C, incluyendo el manejo de saltos condicionales; y Computer conecta ROM, CPU y Memory en el lazo de ejecución que permite correr programas completos. Los tres fueron verificados contra los tests oficiales de Nand2Tetris, confirmando que el computador ejecuta correctamente programas reales en lenguaje máquina Hack.